1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке усилителя требуйте проверки его функционирования с демонстрацией качества звучания.

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов в руководстве по эксплуатации. Оформив покупку усилителя, убедитесь, что в гарантийном и отрывных талонах проставлены штамп магазина, подпись или штамп продавца и дата продажи.

Проверьте комплектность усилителя и сохранность пломб на его боковых стенках.

После хранения усилителя в холодном помещении или перевозки в зимних условиях дайте ему прогреться до комнатной температуры в течение 2 — 3 часов, не вынимая из упаковки.

Перед включением усилителя в сеть внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации, со всеми органами управления, коммутации и надписями.

При хранении усилителя оберегайте его от ударов, пыли и сырости.

Климатическое исполнение усилителя — УХЛ 4.2* ГОСТ 15150-69, допускающее эксплуатацию при рабочих значениях температуры воздуха 10 — 35°С, атмосферном давлении 86,6—106,7 кПа и верхнем значении относительной влажности 80% при 25°С.

Не допускается применение внешних акустических систем с модулем полного электрического сопротивления, не соответствующим номинальному сопротивлению нагрузки усилителя.

2.   КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

Усилитель полный «Бриг-У-001» стерео Hi-Fi 			 1 шт.
 Запасные части:
предохранитель   (вставка плавкая   ВПТ6-9)			2 шт.

соединитель    ОНЦ-ВГ-4-5/16-В     				  5 шт.;

соединитель    ОНЦ-ВН-1-2/16-В     				4 шт.

Руководство по эксплуатации    				    1 экз.

Индивидуальная тара 					 1 комплект.

3.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное сопротивление нагрузки выходов

для подключения:

акустических систем, Ом    ..........  				   4-

головных  телефонов, Ом ..........    				 16

магнитофона на запись по току, кОм .......    			 47

по напряжению, кОм .     .     .     .     .  			 220

Номинальное напряжение на выходах

для подключения магнитофона на запись

(по   напряжению),   В  ...........  				 0,5

Номинальный выходной ток на выходе

для подключения магнитофона на запись

(по току), мВ/кОм ............ 					  0,5

Номинальная выходная мощность каждого канала, Вт, на выходах для подключения:                                                            акустических   систем    ...     .     .     .     .     . 		    .     .	     .50

головных телефонов    ..........  				 0,1

Номинальное сопротивление источника, кОм, для входов:

линейных        ...       .........    				  4,7

корректирующих    ........... 				2,2

Номинальная э. д. с. источника сигнала для входов:

линейных,   В   .............   					  .0,5

корректирующих,    мВ    ....    				......   5

Диапазон воспроизводимых частот, Гц: . нижняя    предельная     ...........   20

верхняя     предельная    ..........   25 000    : |

Допускаемое отклонения амплитудно-частотной характеристики W: в диапазоне воспроизводимых частот относительно                              1 уровня сигнала на частоте 1000 Гц, дБ, не более                              "'., для линейных входов (от линейной характеристики)            ±0,7    ;
-л для корректирующих входов (от нормированной    характеристики)  ...........    ±0,7    Ц|''

Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40— 16000 Гц, %, ;;| не   более    .............   0,1    ;|,

Коэффициент интермодулящюнных искажений,  %, не более 0,15 Переходные затухания между стереоканалами, дБ, не менее, на частотах:

1000     Гц     .............   50

от 250 до   10000 Гц    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .40

Отношение сигнал/взвешенный шум, дБ, не менее, для входов:

линейных      .............   86

корректирующих      ...........   72

Спад частотной характеристики фильтров ограничения относительно уровня на 1000 Гц, дБ, на частоте:

20   Гц    ............   9± 1,5

15000    Гц    ............   7±1,5

Входное сопротивление, кОм, для входов:

линейных ............   350±5.0

корректирующих     ........ 47±4,7

Коэффициент демпфирования в диапазоне воспроизводимых частот,

не   менее     .............   20

Выходное сопротивление выходов для подключения: магнитофона на запись, кОм,

по напряжению    ..........   0,5±0,1

по   току    ............   680±68

головных телефонов, Ом .........    120±12

акустических систем, Ом, не   более   .......   0,5

Минимальная э. д. с., мВ, для входов:

линейных         ............   180±20

корректирующих        .     .     .    .     .     .'   .     .     .     .     1,8 ±0,2

Э.д.с. перегрузки, В, не менее, для входов:

линейных        .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  5

корректирующих       ..........     0,05

Напряжение на выходе для подключения

магнитофона на запись (по напряжению), В:

минимальное,    не   менее   .........   0,2

максимальное,   не   менее    .     ........   5

Ток на выходе для подключения магнитофона на запись( по току) мВ/кОм: 1 минимальный,   не   менее   .........   0,2

максимальный,   не   менее   .........   5

Уровень шума по звуковому давлению, дБ

не   более      ..............   20

Мощность, потребляемая усилителем при одновременной

работе обоих каналов и выходной мощности,

равной  1/3 номинального значения, Вт; не более    .     .     . 140

Масса без упаковки, кг, не более .......... .14

Габаритные размеры без упаковки мм, не более .     .     .   452x372x118 Масса драгоценных материалов, примененных в усилителе,   г:

золота       ....... .....   0,346

серебра    ........ ....   6,377

Примечание. Приложение к руководству  по эксплуатации,   содержащее подробные сведения о драгоценных материалах в составных частях, находится на предприятии-изготовителе и рассылается только по указанию торговых предприятий.

Частотные характеристики регуляторов тембра, тонкомпенсации и фильтров приведены на рис. 1.

Зависимость коэффициента гармоник от выходной мощности и частоты приведены на рис. 2.

Рис. 1

Частотные характеристики

1, 2 — регуляторы тембра нижних(1) и верхних(2) частот в крайнем правом положении; 3 — тонкомпенсацня; 4 — фильтр ограничения нижних частот; 5, 8 — регуляторы тембра нижних (5) и верхних (8) частот в крайнем левом положении; 6 — линейная; 7—фильтр ограничения верхних частот

Зависимость коэффициента гармоник от выходной мощности и частоты

4.  УКАЗАНИЯ   ПО ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Будьте осторожны! В усилителе имеется опасное для жизни напряжение 220 В.

Не применяйте самодельные предохранители — это может вывести усилитель из строя.

Во избежание несчастных случаев не включайте в электросеть демонтированный усилитель.

5.   КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ   ИЗДЕЛИЯ

Усилитель полный «Бриг-У-001» стерео Hi-Fi соответствует требованиям ГОСТ   24388-83   и   2.033.064   ТУ.

Усилитель предназначен для коммутации, усиления   и регулирования низкочастотных сигналов магнитного звукоснимателя, тюнера и других источников.

Характерные особенности модели — высокая линейность амплитудно-частотной и фазовой характеристик, идентичность каналов на любой характеристике регулирования, минимальные собственные шумы и искажения.

На задней стенке усилителя установлены:

две розетки корректирующих входов для подключения двух магнитных звукоснимателей;

две розетки линейных входов для подключения тюнера и других источников сигнала;

розетка линейного входа и выхода для подключения магнитофона на воспроизведение, перезапись и на запись (по току);

розетка линейного входа и выхода для подключения магнитофона на воспроизведение, перезапись и на запись (по напряжению);

четыре розетки выходов для подключения двух комплектов акустических систем;

розетка ответвления сети для подключения аппаратуры, работающей в комплексе с усилителем (отключается выключателем сети усилителя);

розетка выхода предварительного усилителя и входа усилителя мощности для подключения эквалайзера (в обычном положении в эту розетку вставлен замыкатель).

Розетка выхода для подключения головных телефонов выведена на лицевую панель усилителя.

Усилитель имеет следующие потребительские (эксплуатационные) удобства:

селектор входов, коммутирующий усилитель для работы с линейных высокоомных и корректирующих входов;

переключатель режимов моно-стерео;

дискретный регулятор громкости с отключаемой тонкомпенсацией нижних частот;

дискретные регуляторы тембра нижних и верхних частот (отключаемые) ;

регулятор баланса;

селектор выходов, коммутирующий усилитель для работы на акустические системы и головные телефоны;

кнопочные переключатели отключаемых фильтров ограничения частот ниже 20 Гц и выше 15 кГц;

кнопочный переключатель контроля записи на магнитофон;

индикацию включения усилителя; индикацию перегрузки выхода;

защиту выхода от короткого замыкания;

защиту акустических систем от постоянного напряжения. • Расположение   органов   управления   и   коммутации   усилителя   приведены на рис. 3 и  4.

Коммутационные возможности усилителя позволяют подключить все источники программ одновременно. В дальнейшем необходимый источник включают в работу селектором входов и переключателем контроля записи.

Установленные в усилителе фильтры ограничения устраняют высокочастотные помехи радиовещания, магнитной и механической звукозаписи (особенно старых грампластинок), а также низкочастотные составляющие от коробления грампластинок, рокота и других влияющих на качество звучания неслышимых помех.

Усилитель имеет пиковую индикацию перегрузки выхода. При появлении искажений, превышающих пороговый уровень, загорается индикатор соответствующего канала. Наличие этого удобства позволяет в процессе регулирования громкости не превышать максимально допустимый уровень сигнала.

Гальванический выход усилителя гарантирует высокий коэффициент демпфирования, при этом усилитель полностью защищен от коротких замыканий. Предусмотрено также отключение акустических систем при появлении на выходе мощных высокочастотных колебаний ниже 10 Гц и нагреве радиатора выше 70°С.

Ограничитель пускового тока устраняет бросок тока в сети в момент включения усилителя. Сетевой предохранитель срабатывает только при появлении в цепях питания тока короткого замыкания.

Принципиальная электрическая схема усилителя и электромонтажные чертежи печатных плат приведены в приложении-вкладке.

Источники и приемники сигнала подключают к усилителю с помощью соединительных шнуров, входящих в комплект этих изделий. Схемы распайки вилок должны соответствовать рис. 5.

Вид усилителя спереди

Рис. 3

1 — селектор входов; 2 — переключатель режимов; 3, 4 — регуляторы тембра нижних (3) и верхних (4) частот; 5 — регулятор громкости; 6 — регулятор баланса; 7 — селектор выходов; 8 — переключатель контроля записи на магнитофон; 9, 10 — фильтры ограничения нижних (9) и верхних (10) частот; 11—тонкомпенсация; 12 — розетка для подключения головных телефонов; 13 — индикаторы перегрузки выхода левого и правого каналов; 14 — индикатор включения; 15 — выключатель сети

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

6.1. Подготовка к включению

Во избежание порчи внешнего вида не ставьте усилитель около отопительных систем и под прямыми солнечными лучами. Обеспечьте свободный доступ воздуха к радиаторам охлаждения.

Подключите акустические системы к розеткам АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ   (поз.   7 рис.   4).  Система, расположенная справа   от   слушателя, должна  быть подключена к выходу правого  канала, а левая — к выходу левого.

Источники музыкальных программ подключите к соответствующим розеткам входов усилителя (поз. 1 —3, 5, 6 рис. 4) экранированными кабелями. Если требуется подключить эквалайзер, снимите с розетки (поз. 8 рис. 4) замыкатель и вместо него вставьте вилку четырехжильного шнура (входит в комплект эквалайзера), соединяющего вход и выход эквалайзера с полным усилителем.

Снимите заглушку с розетки ОТВЕТВЛЕНИЕ СЕТИ (поз. 10 рис. 4) и вставьте в нее вилку шнура питания тюнера или магнитофона.

Головные телефоны (рекомендуемый тип ТДС-7) подключите к розетке ТЕЛЕФОНЫ (поз. 12 рис. 3).

Установите СЕЛЕКТОР ВХОДОВ  (поз. 1 рис. 3)  в положение, соответствующее выбранному для работы источнику программ. При воспроизведении с МАГНИТОФОН 1 селектор входов установите в положение МФ, а при воспроизведении с МАГНИТОФОН 2 нажмите на кнопку КОНТРОЛЬ МАГНИТОФОНА (поз. 8 рис. 3).

При желании сделать запись на магнитофон или перезапись с одного магнитофона на другой подключите магнитофон—источник программ к розетке МАГНИТОФОН 1 (поз. 2 рис. 4), записывающий ( по напряжению) магнитофон к розетке МАГНИТОФОН 2 (поз. 5 рис. 4), СЕЛЕКТОР ВХОДОВ установите в положение МФ. Запись можно сделать от любого другого источника одновременно на МАГНИТОФОН 1 (по току) и МАГНИТОФОН 2, установив СЕЛЕКТОР ВХОДОВ в положение, соответствующее источнику программы.

Положение переключателя РЕЖИМ (поз. 2 рис. 3) должно соответствовать характеру воспроизводимой программы:

МОНО — для монофонической программы;

СТЕРЕО — для стереофонических программ тюнера, магнитофона и электропроигрывателя;

РЕВЕРС — для изменения расположения каналов стереофонических программ;

ЛК и ПК •— для проверки работы каналов источника программ. Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.

Номинальное напряжение питания усилителя 220 В частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения напряжения от 198 до 231 В, частоты ±0,5 Гц.

6.2. Включение и настройка

Нажмите до упора кнопку СЕТЬ (поз. 15 рис. 3)—должен осветиться' индикатор включения (поз. 14 рис. 3).

Регуляторами ГРОМКОСТЬ (поз. 5 рис. 3) и БАЛАНС (аоз. 6 рис. 3) установите желаемую громкость звучания и баланс каналов. При воспроизведении стереофонической программы в звуковой панораме легко выделить каждый инструмент и голос солиста. Если возникает впечатление, что панорама смещена влево или вправо, переместите ее регулятором баланса в нужном направлении. В монофонической программе точно сбалансированные каналы создают впечатление, что звук исходит из средней точки пространства, расположенной между акустическими системами.

Регуляторами тембра (поз. 3, 4 рис. 3) подберите желаемый тембр звучания. Если при снижении громкости наблюдается изменение тембра звучания — пользуйтесь кнопкой ТОНКОМПЕНСАЦИЯ (поз. 11 рис. 3). При ее нажатии "на малых уровнях громкости создается подъем нижних частот. Помехи устраняйте кнопками ОГРАНИЧЕНИЕ НЧ (поз. 9 рис. 3) и ОГРАНИЧЕНИЕ ВЧ (поз. 10 рис. 3).

Закончив прослушивание, нажмите кнопку СЕТЬ (поз. 15 рис. 3), чтобы обесточить усилитель и отключаемую розетку ответвления сети.

Вид усилителя сзади

1, 2, 3 — розетки для подключения тюнера(1), магнитофона на воспроизведение и на запись по току (2), магнитного звукоснимателя (3); 4 — корпус; 5 — розетка для подключения магнитофона на запись по напряжению; 6 — вспомогательная розетка для подключения источников сигнала; 7— розетки для подключения акустических систем;

8 — замыкатель   и   розетка   для    подключения   эквалайзера;

9 — держатель    предохранителя;     10 — розетка     ответвления сети (закрыта заглушкой)

Рис. 4

7.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ   ИЗДЕЛИЯ

Владельцу усилителя разрешается самостоятельно, без нарушения пломб, заменять сетевой предохранитель (плавкую вставку) и устранять неисправности, приведенные в таблице. Для выполнения этих работ могут потребоваться отвертка и паяльник.

В периодической смазке усилитель не нуждается.

Порядок замены сетевого предохранителя:

выключить усилитель и отсоединить его от сети;

снять заглушку;

нажать до упора на головку держателя предохранителя (поз. 9 рис. 4) и повернуть ее влево, после чего она под действием пружины легко вынимается вместе с предохранителем;

вставить запасной предохранитель, нажать на головку держателя и, повернув вправо до упора, отпустить;

вставить заглушку в розетку ОТВЕТВЛЕНИЕ СЕТИ.

Ремонтные предприятия при техническом обслуживании производят замену защитных предохранителей платы ВМ и индикаторных ламп включения и перегрузки усилителя.

Для доступа к защитным    предохранителям и индикаторным   лампам необходимо:

отвинтить снизу  усилителя винты крепления деревянного корпуса (по два у каждой боковой стенки) и снять его;

отвинтить на боковых стенках по три винта крепления (по одному из них под пломбой) металлического корпуса и снять его, после чего откроется доступ к защитным предохранителям и лампам.

отпаять два вывода лампы и заменить ее новой.

Работы по техническому обслуживанию усилителя выполняют при необходимости и ремонтом не считают.

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Усилитель не включается | Нарушено соединение усилителя с питающей сетью | Проверить наличие напряжения в розетке сети, исправность шнура питания усилителя и надежность контакта его проводов со штырями вилки |
|  | Перегорел сетевой предохранитель усилителя | Заменить предохранитель (поз. 9 рис. 4), руководствуясь указаниями разд. 7 |
| Нет воспроизведения в одном или обоих каналах | Нарушено соединение с источником программ либо с акустической системой | Проверить исправность соединительных шнуров и надежность распайки их проводов к контактам вилок |
|  | Неверная распайка проводов в вилке источника программ | Проверить распайку проводов на соответствие схеме рис. 5 |
| Нет воспроизведения в головных телефонах | Неверная распайка проводов в вилке телефонов | Проверить распайку проводов на соответствие схеме рис. 5 |

Схемы распайки розеток

ЗС МАГНИТНЫЙ 1  (2) ТЮНЕР, ВСПОМ..

ТЕЛЕФОНЫ

2 — экран и обратный провод; 3,5 — прямые провода левого (3) и правого (5) каналов

МАГНИТОФОН 1 (2)

1, 4 — прямые провода записи по току левого(1) и правого (4) каналов; 2 — экран и обратный провод; 3,5 — прямые провода воспроизведения левого (3) и правого (5) каналов

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

1 — прямой провод; 2 — обратный провод Рис. 5

8.    ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Усилитель полный «Бриг-У-ОО1 стерео Hi-F”i соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 24388-83 и 2.033.064 ТУ при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации полного усилителя «Бриг-У-00!» стерео Hi-Fi—2 года со дня продажи через розничную торговую сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа магазина в гарантийном и отрывных талонах гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное техническое обслуживание изделия (если оно предусмотрено), а в случае отказа изделия — на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. При этом за первый ремонт и (или) техническое обслуживание каждого года гарантии вырезают отрывной талон, соответствующий выполненной работе. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняют также бесплатно и записывают данные о виде ремонта в учетно-техническую карточку, которая находится в ремонтном предприятии, и на оборотной стороне гарантийного талона.

Техническое обслуживание и ремонт изделия заполняют ремонтные предприятия, информацию о которых можно получить в магазине радиотоваров.

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов и (или) при нарушении сохранности пломб на изделии претензии к качеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не производится

В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на изделие, ремонт производится за счет владельца в случае, если он эксплуатирует его не в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендаций ремонтного предприятия, направленных на обеспечение нормальной работы изделия.

Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть по предъявлении справки ремонтного предприятия и гарантийного талона в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной и кооперативной торговли.